清单编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：常平A1-04地块首层增加泵房控制区钢结构工程

- 招标类型：本工程采用包工包料形式（含材料检测等）

二、编制依据：

- 根据甲方甲方联系函（RJGC-20230531-0671)，及项目部提供的变更图纸：1. 结构：JGS-01-07、JGS-01-16、JGS-01-17；2. 建筑：JS-01-01、JS-01-07、JS-01-08、JS-01-09；

- 根据项目部提供的设计变更通知单BG-08钢柱为后置式做法（即使用化学螺栓）；

- 报价清单中的工程量为暂定数量，结算时按现场实际完成数量计算；

- 清单编制根据《工程量清单项目计量规范（2013-广东）》；定额使用“广东2018定额”编制；信息价采用广东造价信息网发布的最新材料价，如材料价无信息价暂用定额价。

三、施工内容：

（1）建筑面积约87㎡；

- （2）钢柱（H300*200*8*14）8根，后置式做法；

- （3）钢梁（HN200*100b）4根；

- （4）彩钢板屋面：

- 1.≥0.6mm 彩色压型镀铝锌钢板；

2.0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 F1；

3.100厚玻璃纤维棉(A级燃烧性能),导热系数0.037W/(m.K)，热阻值R=2.56m K2/w；

4.WR8白色聚丙烯贴面，水汽渗透率5.17ng/N，抗拉强度:纵向7.0KN/m，斜向5.3KN/m；

5.≥0.5mm 底层白色压型钢板；

6.镀锌冷弯型钢檩条；

7.屋面结构梁，屋面整体耐火时间大于1.0h。

（5）根据钢结构设计说明：

1.所有构件（除镀锌外）需喷砂除锈，符合GB/T8923中清理等级Sa2(1/2)；

2.喷涂无机富锌油两道，漆膜总厚度室内不少于125um，室外不少于150um；

3.防火涂料厚度≥30mm，耐火极限柱3小时，梁2小时。

编制人：

日  期：