测绘成果报告

（地下管线探测）

测量地区：六合经济开发区新材料产业园

工程名称：双巷路、四号路等道路管线探测

委托单位：南京极目实业投资有限公司

作业日期：2024-05-06

作 业 者：贾国栋

苏交科集团检测认证有限公司

注意事项

- 本报告无“测绘成果资料专用章”及“骑缝章”无效。

- 本报告复印件未加盖“测绘成果资料专用章”无效。

- 报告无作业者、检查者、审核者签字无效。

- 报告涂改无效。

- 若对报告内容有异议，应于收到报告起15个工作日内向测绘单位提出，

逾期不予受理。

- 本报告内容仅对外业测量结束日期前测区现场现状负责。

联系方式

地    址：江苏省南京市江宁高新园诚信大道2200号

邮政编码：211112

电    话：025-865766661

传    真：025-865766661

电子信箱：ly339@jsti.com

| 项目名称 | 双巷路、四号路等道路管线探测 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 南京极目实业投资有限公司 |  | 生产日期 | 2024-05-06 |
| 作业区域地址 | 六合经济开发区新材料产业园 |  |  |  |
| 测量单位 | 苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |
| 作业依据 | 1、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）； 2、《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）； 3、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）； 4、《管线数据标准》（DB3201/T 257-2020）； 5、《管线探测技术规程》（DB3201/T 258-2020）； 6、 本公司作业指导书。 |  |  |  |
| 测绘基准 | 平面坐标系：2008南京地方坐标系； 高程基准： 1985国家高程基准； 成图比例尺：1:500。 |  |  |  |
| 测量仪器 | - GPS: 海星达V90（仪器编号：HA10108746） - 管线探测仪： RD8100(仪器编号：JYGH-TCY-010) |  |  |  |
| 备 注 | 本次完成管线总长度20.582公里（电力_供电3.346公里、电力_路灯1.399公里、热力_蒸汽3.366公里、排水_雨水3.845公里、排水_污水2.698公里、信息与通信_通讯2.347公里、燃气_天然气1.523公里、给水_自来水2.058公里）。 由于目前管线探测技术方法的限制,测区内非金属管线无法探测，平面及深度依据实地标示推测，存在一定的偏差；施工过程中请及时与燃气、自来水、电力、通信等权属单位联系，请注意施工安全。 |  |  |  |
| 作 业 者： |  | 检 查 者： |  |  |
| 审 核 者： |  | 批准日期： 年 月 日 |  |  |

管线测量成果报告

| 项 目 名 称 | 双巷路、四号路等道路管线探测 |  |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核准图纸编号 |  |  |  |  |  | 验线报告单编号 |  |  |  |  |
| 委 托 单 位 | 南京极目实业投资有限公司 |  |  |  |  | 权 属 单 位 |  |  |  |  |
| 竣 工 日 期 |  |  |  |  |  | 委托单位电话 |  |  |  |  |
| 测 量 地 区 | 六合经济开发区新材料产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 线 相 关 属 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 属 性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 管 线 种 类 | 电力-路灯 | 电力_供电 | 热力_蒸汽 | 排水_雨水 | 排水_污水 | 信息与通信_ 通讯 | 燃气-天然气 | 给水_自来水 |  | 合计 |
| 管线长度（km） | 1.399 | 3.346 | 3.366 | 3.845 | 2.698 | 2.347 | 1.523 | 2.058 |  | 20.582 |
| 材 质 | 铜 | 铜 铝 | 钢 | 砼 塑料 | 砼 塑料 | 光纤 空管 | PE | 铸铁 PE |  |  |
| 埋 设 方 式 | 管埋 | 管埋 管块 架空 | 管埋 管块 | 管埋 | 管埋 | 管埋 管块 | 管埋 | 管埋 |  |  |
| 管径（mm） | 30 | 100 | 470 800 1000 | 150-1200 | 200-400 | 100 | 200 | 63-300 |  |  |
| 孔径（mm） |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断面尺寸（宽×高）（mm*mm） |  | 200X100- 400X200 | 1300X500 |  |  | 200X100- 200X200 |  |  |  |  |
| 电压（千伏） | 0.38 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（工业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（燃气） |  |  |  |  |  |  | 中压 |  |  |  |
| 作业部门 | 苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  | 作业者 |  |  | 贾国栋 |  |  |
| 作业日期 | 2024-04-25 |  |  |  | 自检者 |  |  | 刘文金 |  |  |
| 质检日期 | 2024-05-06 |  |  |  | 质检者 |  |  | 张凡 |  |  |